Тепловизионный прицельно-наблюдательный комплекс Грань-2 640-35-22

Руководство по эксплуатации

WWW.ZENITCO.RU

МОСКВА

- Назначение изделия.

  - Тепловизионный прицельно - наблюдательный комплекс Грань-2 640-35-22 (далее по тексту – прибор) представляет собой лёгкий, компактный и энергоэффективный тепловизионный прицел.

  - Данный прибор оснащён системой крепления на оружие (быстросъёмное крепление на планку Пикатинни) и способен обеспечить получение высококачественного изображения в тепловом диапазоне.

- Комплект поставки

1. Тепловизионный прицел Грань				– 1шт;

2. Короб (упаковка)						– 1шт;

3. Шнур соединительный с выходом USB

для подключения к компьютеру				– 1шт;

4. Руководство по эксплуатации				– 1шт;

5. Салфетка для протирания линз				– 1шт;

6. Чехол								– 1шт;

7. Кронштейн быстросъёмный Б-5В				– 1шт;

8. Наглазник резиновый 						– 2шт;

9. Зарядное устройство						– 1шт;

10. Аккумуляторная батарея типа 18650			– 2шт;

11. Светофильтр							– 1шт;

12. Краткое руководство по эксплуатации			– 1шт.

*** По требованию заказчика может комплектоваться креплениями Б-5, Б-5У, Б-5ВУ.

- Технические характеристики

Таблица 1. Технические параметры.

| Параметры |  | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Грань-2 |
| Болометрическая матрица | Шаг пикселя | 12 мкм |
|  | Разрешение | 640 × 512 |
|  | Частота кадров | До 50 Гц |
| Микродисплей | Разрешение | 1024 × 768 |
| Оптика | Фокусное расстояние линзы объектива | 26.7мм / F1.0 |
|  | Поле зрения | 12,5° X 9,4° |
|  | Оптическое приближение | 1,7 x |
|  | Корректировка диоптрий | -5, +2 |
|  | Фокусное расстояние окуляра | >20 мм |
|  | Германиевая линза | 35 мм |
| Режимы отображения | Изображение | Тёплое-чёрный, Тёплое-белый, Тёплое-красный, Тёплое-жёлтый |
|  | Картинка в картинке (КВК) | Присутствует с дублированием прицельной метки (точки) |
|  | Сценарии | Заводские, На улице, Зима, Лето |
| Функции | Цифровой зум | 1x(1,7)，2x(3,4)，4x(6,8)，6x(8,1) |
|  | Цифровой компас | Вертикаль, Горизонталь, Крен |
|  | Передача изображений по Wi-Fi | Поддерживается |
|  | Режим Видео/Фото | Поддерживается |
| Питание | Аккумулятор | 1 x 18650（3.7В） |
|  | Время работы батареи (Wi-Fi отключен) | ＞6 ч |
| Габариты | Вес (без аккумулятора и платформы) | 454 г |
|  | Размеры без платформы и без резиновых наглазников (мм) | 135 × 69 × 81 |
| Тип крепления |  | Пикатинни, |
| Требования к среде | Влаго - пыле-защита | IP67 |
|  | Диапазон рабочей температуры | От -20℃ до 50℃ |
| Внешние интерфейсы | Кабель USB | Питание от провода, Считывание фото/видео с устройства, аналоговый видеовыход |

Таблица 2. Расстояние обнаружения и распознавания целей.

|  | Цель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Человек | Автомобиль | Танк |
| Распознавание (Возможность ведения стрельбы) | 750 м | 1400 м | 2300 м |
| Обнаружение | 1500 м | 3400 м | 4700 м |

Расстояние, распознавание и обнаружении объекта указана примерно, оно зависит от особенности зрения, погодных условий и многого другого

- Компоненты тепловизионного прицела Грань (рис.1)

- Кнопки управления (меню, Вкл./Выкл.)

  - Кнопка Вкл./ Выкл./ меню;

  - Кнопка выбора 1;

  - Кнопка выбора 2;

- Разъём для соединительного кабеля и выносной кнопки КВ-Грань (продается отдельно);

- Окуляр;

- Объектив;

- Батарейный отсек;

- Рычаг фиксации быстросъемного крепления на планке Пикатинни;

- Винт фиксации;

- Стопорный пин винта фиксации

3

3

6

6

4

4

2

2

8

8

7

7

5

5

1.2

1.2

1.3

1.3

1.1

1.1

Рис.1

  - Кнопка управления 1.1. (Вкл./ Выкл./ Меню) (рис.1)

Когда не находится в режиме Меню:

Включения. Для включения изделия необходимо нажать и удерживать по центру кнопку 1.1 более 5 сек. После на экране появится картинка (логотип ООО «Зенит) указывающая, что изделие включилось. Снимаем защитную крышку, появилось изображение, изделие готово к работе (включать прибор необходимо с закрытой крышкой объектива).

Выключение. Для выключения изделия необходимо нажать и удерживать по центру кнопку 1.1 до тех пор, пока на экране не появится надпись «Выключить изделие». При помощи кнопок 1.2. или 1.3 выбираем слово «ДА» и нажимаем кнопку 1.1 чтобы подтвердить выключение.

Для перехода в режим Меню необходимо кратковременно нажать кнопку 1.1. Кроме того кнопка 1.1 является подтверждением любых действий в меню.

В приборе предусмотрен режим экстренного выключения. Чтобы его задействовать, необходимо нажать и удерживать в нажатом состояние кнопку 1.1 более 10 сек. В этом случае прибор выключится.

  - Кнопка управления 1.2. (рис.1)

Если прибор НЕ находится в режиме Меню – 4 режимами отображения изображения (перечисленных в таблице 1).

– функции цифрового зума (перечисленных в таблице 1).

Для изменения режима отображения изображения необходимо нажать и удерживать кнопку 1.2 до смены режима (тёплое-чёрный, тёплое-белый, тёплое-красный, тёплое-жёлтый).

Для изменения кратности (электронного зума) необходимо кратковременно нажать на кнопку 1.2. Кратность изменяется по замкнутому циклу, то есть 1 х 2 х 4 х 6 х 1…

Если прибор работает в режиме меню, кнопка 1.2 служит для выбора необходимой функции (перемещается вверх).

  - Кнопка управления 1.3. (рис.1)

Если прибор НЕ находится в режиме Меню, кнопка 1.3. управляет режимами фото и видео записи.

Видеозапись. Для начала видеозаписи необходимо нажать и удерживать кнопку 1.3. на левой части экрана загорится значок красной камеры, информируя о начале видеозаписи. Максимальное время записи 20 минут (прибор автоматически дробит видеозапись на файлы по 2,5 мин). Для того, чтобы остановить видеозапись, необходимо так же нажать и удерживать кнопку 1.3.

Фото.  Для того, чтобы сделать фото, необходимо кратковременно нажать кнопку 1.3. в левой части экрана моргнёт значок фото.

Если прибор работает в режиме меню, кнопка 1.3 служит для выбора необходимой функции (перемещается вниз).

Одновременное нажатие кнопок 1.2. и 1.3 приводит к принудительной калибровке прибора (пользователь услышит приглушённый звук). Данный режим предназначен для обнуления тепловых ошибок на болометрической матрице то есть, если изображение стало зернистым, появились разводы и иные погрешности, необходимо одновременно нажать кнопки 1.2 и 1.3 для обнуления этих погрешностей.

  - Разъем (2 рис.1) – необходим для подключения к компьютеру при помощи шнура с выходом на USB или подключить выносную кнопку КВ-Грань (в комплект не входит, приобретается отдельно).

  - Окуляр (3 рис.1) – позволяет путем вращения настроить диоптрии под глаз пользователя. Настроить диоптрию необходимо вращая окуляр таким образом, чтобы изображение букв, цифр, значков было четким.

  - Объектив (4 рис.1) – германиевый объектив предназначен для фокусировки сигнала на болометрической матрице. Вращая объектив, пользователь настраивает изображение на определенную дальность.

  - Батарейный отсек (5 рис.1) – откручиваем, устанавливаем элемент питания типа 18650, четко соблюдая полярность.

ВНИМАНИЕ!!! Если изделие предполагается долгое время не эксплуатировать, то необходимо извлечь аккумулятор.

  - Быстросъемное крепление. Установка:

- Оттянуть фиксатор на рычаге (6). Открыть рычаг.

- Установить на планку Пикатинни.

- Вернуть зажимной рычаг (6) в исходное положение, сдвинуть фиксатор рычага в исходное положение.

- Проверить отсутствие люфта.

- В случае люфта быстросъёмной платформы нажать на фиксатор винта (8) и, удерживая его в нажатом положении, шлицевой отверткой провернуть винт (7) по часовой стрелке до исчезновения люфта. Отпустить фиксатор (фиксатор должен выйти в паз винта).

- В случае люфта повторить предыдущее действие.

- Виды установки.

Установка на стрелковое оружие непосредственно на планку Пикатинни или через крепление Б-5В, если в этом есть необходимость.

- Работа с меню.

При включённом изделии, кратковременно нажав кнопку 1.1, в левой части экрана появится меню. Меню делится на разделы:

– изображение;

– сценарий;

– сетка;

– настройки.

6.1 Изображение, раздел в котором можно настроить:

– яркость экрана от 1 до 10 (по умолчанию 5);

– контрастность экрана от 1 до 10 (по умолчанию 5);

– КВК (картинка в картинке) — это режим отображение изображения. При выборе этого режима, отображение будет наложено на нижнюю часть экрана с кратностью 2 относительно выбранной кратности. Данный режим может быть включен или выключен на усмотрение пользователя. Также в данном режиме, в случае если выбрана прицельная марка, есть дублирующая точка (не яркая, чтобы не отвлекать от основной марки), которая позволяет детализировать место прицела.

– Компас отображен в верхней части экрана. В том режиме можно отображать угол тангажа и крена.

– Авто переворот позволяет переворачивать меню на 180. По умолчанию эта функция включена.

ВНИМАНИЕ!!! При использовании прибора на стрелковом оружие настоятельно рекомендуем функцию авто переворот отключить (установить в положение Выкл.)

6.2 Сценарий: для постоянного использования рекомендуем использовать режим «На улице»

– Заводской (усредненный режим)

– На улице. Данный режим рекомендован для постоянного пользования (установлен изначально на предприятие);

– Зима. Данный режим рекомендован при сильном снегопаде.

– Лето.  Данный режим рекомендован при сильном дожде.

Примечание! В нестандартных климатических условиях рекомендуется проверить режимы, которые удобны пользователю.

6.3 Сетка (прицельная):

– включена или выключена;

– вид стиль сетки, пять вариантов:

- Стандарт;

- Стрелка;

- Крест;

- Квадрат;

- АК.

– выбрать цвет сетки (черный, белый, зелёный, красный, синий);

– пристрелка - выбрав функцию вертикаль, сетка будет перемещаться вертикально, горизонталь – горизонтально. Сетку можно вернуть в центр экрана, при помощи функции ноль. Пристрелка осуществляется при кратности цифрового зума 1х. Если прибор находится в кратности цифрового зума 2х, 4х или 6х, то необходимо установить кратность зум на 1х прежде, чем начать пристрелку.

– Шаг юстировки на дистанции 100 м составляет – 2,4 см.

6.4 Настройки:

– Вкл./Выкл. Wi-Fi (значок в левой верхней части экрана). В момент включения Wi-Fi мигает значок, в это время нельзя делать фото или видео. После подключения, примерно через 5 сек, изделие с именем ZENITCO0000, отобразится на мобильном устройстве. Пароль: 12345678. С подключенным Wi-Fi делать фото или видео не рекомендуется.

Примечание! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для постоянного использования, так как в этом режиме энергопотребление кратно возрастает и прибор становится «Виден» для РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ. Режим Wi-Fi необходим для переноса информации на компьютер или телефон, поэтому рекомендуем использовать в домашних условиях.

– Калибровка компаса (по умолчанию сделано на заводе изготовителя). Для корректной работы, компас необходимо калибровать после каждого включения прибора. Включаем режим калибровки компаса:

По горизонтали:

- Нажать кратковременно на кнопку 1.1. рис.1, что означает начало калибровки;

- Повернуться вместе с тепловизором вокруг своей оси;

- Снова нажать на кнопку 1.1. рис.1, что означает конец калибровки.

По вертикали:

- Прибор в горизонтальном положение, нажать на кнопку 1.1., что означает начало калибровки и повернуть прибор на 90° относительно окуляра, т о есть окуляр смотрит вверх, объектив вниз. Затем нажать на кнопку 1.1. рис.1, что означает конец калибровки. Поворот осуществляем с прислоненным окуляром к глазу.

– Дата/время, раздел в котором устанавливаются дата и время (год/месяц/число/часы/минуты/секунды), задаем нужное число и время при помощи кнопок управления 1.2 и 1.3 (рис.1), а затем подтверждаем действие кнопкой 1.1.

–  Видеовыход позволяет включать и выключать аналоговое видео, когда тепловизор подключен к монитору при помощи шнура соединительного с выходом USB. Для того чтобы включить «Видеовыход» необходимо зайти в Меню затем Настройки. После выбрать «Видеовыход», при помощи кнопок 1.2 или 1.3 переключить на «Вкл.» и кнопкой 1.1 подтвердить действие.

– Калибровка раздел, где можно установить временной интервал калибровки тепловизора (от 1-10). Если установили цифру 1, то прибор будет автоматически калиброваться раз в минуту, если 2-то раз в 2 минуты, 3- раз в 3 минуты…10 – раз в 10 минут. Если же установили цифру 0, то прибор нужно калибровать принудительно, с помощью кнопок управления (кратковременно нажать кнопки 1.2 и 1.3;). По умолчанию установлен «0»

– Сброс настроек нужен, если вам необходимо все вернуть до заводских настроек;

– Наработка отображает накопленное время работы прибора;

– Номер раздел в котором можно посмотреть номер прибора и версию его программного обеспечения (прошивки);

– Язык, раздел в котором можно поменять язык с русского на английский и наоборот;

–  Раздел Формат памяти удаляет фото и видео.

– Сброс Wi-Fi режим для сброса режимов Wi-Fi.

- Для того чтобы считать фото и видео информацию с прибора существует два способа:

  - Посредством соединительного шнура. Подключить шнур к компьютеру, для этого необходимо:

- включить режим Wi-Fi в приборе;

- включить в приборе видеовыход.

После выполнения обоих функций подключить прибор к компьютеру.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ начинать включение Wi-Fi и видеовыход при включенном приборе к компьютеру.

Компьютер определяет прибор как видеокамеру, откуда вы сможете скачать информацию. Если компьютер не видит прибор, то версия программного обеспечения компьютера не поддерживает этот режим. В этом случае надо пробовать подключиться к другому компьютеру или воспользоваться вторым способом, через мобильный телефон.

  - Посредством мобильного приложения.

- скачать мобильное приложение InfiRayOutdoor, через App Store, Google Play

- включить в приборе режим Wi-Fi, подключить телефон к прибору (пароль: 12345678);

- в приложение кнопка «файл устройства» будет записана информация, которую можно сохранить на телефон.